TROŠKOVNIK

ZA NABAVU _____________________________

Ponuditelj:_______________________________________________________________

Adresa ponuditelja________________________________________________________

Ovlaštena osoba ponuditelja:________________________________________________

| Opis robe /rada (specifikacija) | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena (bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobilizacija radilišta i završno čišćenje uključuje: -sve potrebne alate -opremu privremenog radilišta -uređenje gradilišta i privremene deponije -sve ostalo potrebno za izvršenje potrebnih radova na adresi naručitelja | kom | 1 |  |  |
| Dobava i postavljanje zaštitne malerske folije 12 mikrona, kako bi se zaštitile prostorije objekta od prašine za vrijeme grubih radova. Obračun po m2 folije. | m2 | 60 |  |  |
| Demontaža postojeće sanitarne opreme. U stavku je uključena demontaža postojeće sanitarne opreme te odlaganje na gradilišnu deponiju. Obračun po komadu. | kom | 6 |  |  |
| Ispuštanje vode iz radijatora i demontaža sa odlaganjem na stranu. Obračun po komadu | kom | 2 |  |  |
| Demontaža postojećih vrata u sanitarnom čvoru i odvoz na deponiju. Obračun po komadu demontiranih vrata. | kom | 6 |  |  |
| Ručno štemanje i demontaža keramičkih podnih pločica. U jediničnu cijenu uključen utovar šute u vreće | m2 | 20 |  |  |
| Djelomično razbijanje postojeće glazure, odlaganje na stranu. U jediničnu cijenu uključen utovar šute u vreće. Obračun po m1 | m | 22 |  |  |
| Ručno štemanje i demontaža postojećih zidnih keramičkih pločica. U jediničnu cijenu uključen utovar šute u vreće | m2 | 72 |  |  |
| Ručno štemanje i obijanje postojeće žbuke bez izravnavanja podloge. U jediničnu cijenu uključen utovar šute u vreće | m2 | 72 |  |  |
| Izrada šliceva veličine do 20 X 20 cm. Šlic je prosječne širine cca 10 cm. U jediničnu cijenu uključen utovar šute vreće | m2 | 17 |  |  |
| Demontaža postojeće dotrajale zidne i podne instalacije vodovoda i odvodnje. Obračun po kompletu demontirane instalacije. | kpl | 2 |  |  |
| Dobava i ugradnja glavnih ventila za hladnu vodu. U stavku uključen sav spojni i brtveni materijal. Obračun po komadu | kom | 2 |  |  |
| Dobava materijala i ugradnja novih ALU-PEX vodovodnih cijevi fi 16-26 mm i pripadajućih fitinga za instalaciju tople i hladne vode. Obračun po izvršenom priključku | kom | 6 |  |  |
| Dobava materijala i ugradnja novih PVC odvodnih cijevi raznih profila za instalaciju odvodnje sanitarnog čvora uključujuči prespoj na postojeću instalaciju. Obračun po komadu izvedenog priključka | kom | 6 |  |  |
| Dobava i montaža podnog sifona sa brtvenom garniturom. Stavka uključuje podni sifon sa brtvenom garniturom i niveliranjem na visinu pločica. Obračun po komadu. | kom | 2 |  |  |
| Dobava materijala i sanacija podne glazure, sve kao završni sloj prije keramičkog opločenja. Obračun po m2 sanirane glazure. | m2 | 11 |  |  |
| Izravnavanje zidova nakon skidanja poločica, ljepila i žbuke. Obračun po m2 | m2 | 72 |  |  |
| Krpanje rupa I šliceva u podu Betonom ili mortom nakon izrade Novih vodovodnih instalacija. | kpl | 2 |  |  |
| Krpanje šliceva u zidu nakon izrade novih vodovodnih instalacija. Obračun po kompletu | kpl | 2 |  |  |
| Izrada gispkartonske kutije. | m | 6 |  |  |
| Dobava I ugradnja PC hidroizolacije wc-a | m2 | 17 |  |  |
| Dobava pločica dimenzija 30x60 ili sl. cm | m2 | 75 |  |  |
| Dobava materijala za ugradnju pločica (keramičko fleksibilno ljepilo, fug masa, potrošni materijal). | m2 | 75 |  |  |
| Ugradnja keramičkih pločica | m2 | 75 |  |  |
| Ugradnja pločice na špaletama | m | 19 |  |  |
| Dobava I ugradnja aluminijskih L lajsni. Klupčica prozora/wc školjka | m | 28 |  |  |
| Blago impregniranje zidova te gletanje vapnenim masama u svrhu izjednačavanja sastrugane površine na zidovima i stopu. U cijeni brušenje | m2 | 50 |  |  |
| Bojanje zidova I stropova bijelom tipa Jupol Classic bojom, u cijenu uključena zaštita podova | m2 | 50 |  |  |
| Lakiranje cijevi. | kpl | 2 |  |  |
| Dobava i ugradnja novih vrata | kom | 2 |  |  |
| Ponovna montaža demontiranog radijatora | kom | 1 |  |  |
| Dobava i montaža nove sanitarne opreme. Stavka uključuje dobavu i montažu nove wc školjke sa daskom, umivaonika i slavine | kpl | 2 |  |  |
| Odvoz šute sa gradilišta dobivene različitim radovima razbijanja i demontaže. Deponija je udaljena do 10 km. U cijenu su uračunati svi troškovi prijevoza i odlaganja. U obračun količina za deponiranje uzet je koeficijent rastresitosti. Obračun po m3 | m3 | 4 |  |  |
| Horizontalni i vertikalni transport Kompletne naprijed specificirane opreme i viška materijala građevinskim kolicima i kantama. Stavka uključuje transport do mjesta ugradnje, uključivo i raznošenje opreme, materijala i alata po gradilištu, ugradnju do potpune pogonske gotovosti, uključivo sa svim potrebnim funkcionalnim probama i propisanim ispitivanjima od strane izvođača. | kpl | 1 |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |

Ponuditelj:

M.P.

________________

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

U _____________, _____________2026.g.